QUANNON 125

Инструкция по эксплуатации мотоцикла

KYMCO QUANNON 125

Уважаемый пользователь мотороллеров KYMCO.

Благодарим Вас за приобретение скутера KYMCO и добро пожаловать в сообщество пользователей мототехники KYMCO. Для приятной и более безопасной поездки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Ваша безопасность зависит не только от Вашей сосредоточенности на управлении мотороллером и навыков езды, но также и от состояния мотороллера. Осмотр мотороллера перед каждой поездкой и регулярное техническое обслуживание необходимы. Качество каждого мотороллера KYMCO гарантируется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Информация и технические характеристики, указанные в данной инструкции являются справочным материалом и могут быть изменены без дополнительных уведомлений.

2.При запуске двигателя, аккумуляторная батарея должна быть установлена, чтобы облегчить запуск.

Содержание

1.Меры предосторожности ………………………………………………………………………………………..3                                                                                                             2.Составные части мотоцикла …………………………………………………………………………………5                                                                                                                      3.Методика управления ……………………………………………………………………………………………..7                                                                                                                        Замок зажигания  .Блокировка  ……………………………………………………………..................................7                                                                                                             Электростартер .Переключатель фар ……………………………………………………………………………….....8                                                                                                         Переключатель остановки двигателя. Переключатель освещения …………………………………....9                                 Переключатель «ближний/дальний свет». Переключатель указателей поворота………….…10              Клаксон ………………………………………………………………………………………………………………………………..11                                                                                                                                    Отсек для шлема. Ящик для инструментов …………………………………………………………………..…. 12                                                                                             Приборы и индикаторы ……………………………………………………………………………………………….……. 13                                                                                      Многофункциональный дисплей………………………………………………………………………………………..15        4.Проверка перед движением ……………………………………………………………………………….. 20                                                                                    Производите проверку. Проверка уровня масла/ дозаправка …………………………………………. 20                                           Проверка тормозов. Проверка шин ………………………………………………………………………………..….21                                                                                         Проверка уровня топлива/заправка топливом……………………………………………………………………23                                                                         Проверка руля. Проверка тормозных колодок ………………………………………………………………....17                                                                        Проверка осветительного оборудования и клаксона …………………………………………………………25                                                      Проверка цепного привода/регулировка                                                                              Проверка свободного хода рычага сцепления …………………………………………………………………..26                                           Проверка переднего, заднего амортизаторов                                                                    Проверка работы тормозов Зеркала заднего вида                                                                             Проверка номерного знака                                                                                                 Проверка предыдущих мест поломок                                                                                   Проверка точки смазки……………………………………………………………………………………………………….28                                                                                            5.Методы запуска двигателя………………………………………………………………………………....29                                                                                           Когда двигатель холодный………………………………………………………………………………………………...29                                                                                                          Когда двигатель нагрелся………………………………………………………………………………………………..…30                                                                                                    6.Начало движения  …………………………………………………………………………………………….…….31                                                                                                        Запуск двигателя. Уберите подножку ……………………………………………………………………………….31                                                                                 Правильная поза посадки.  Начало движения   …………………………………………………………………32                                             7.Предосторожности при движении …………………………………………………………………...33                                                                        Правильное движение. Регулирование скорости……………………………………………………………..33                                                               Правильная эксплуатация                                                                                        Торможение…...........................................................................................................................34                                                                                                                                                                    Скольжение                                                                                                                             Движение в дождь..…………………………………………………………………………………………………………….35                                                                                                      8.Как прекратить движение …………………………………………………………………….……………36                                                                                             Когда вы приближаетесь к месту парковки                                                                         Мотоцикл полностью остановлен ……………………………………………………………………………………..31                                                                                            Парковка. Руль мотоцикла………………………………………………………………………………………………….32                                                                      9.Техобслуживание ………………………………………………………………………………………………….…38                                                                                                          Осмотр, очистка и замена воздушного фильтра………………………………………………………….…...38                                                                 Наружная очистка ………………………………………………………………………………………………………………40                                                                                                   Аккумулятор ……………………………………………………………………………………………………………………...41                                                                                                                                Замена предохранителей……………………………………………………………………………………….…………42                                                                                                            Замена моторного масла…………………………………………………………………………………………………..44                                                                                                    Проверка свечей зажигания…………………………………………………………………………………………….45                                                                                            Проверка уровня тормозной жидкости                                                                                    Проверка изоляции проводов………………………………………………………………………………………….46                                                                        10.Важные замечания…………………………………………………………………………………………….47                                                                                                         Если мотор не заводится или заглох при движении                                                                         В случае поломки………………………………………………………………………………………………………….…47                                                                                                             График техосмотра и проводимые работы……………………………………………………………….…….48                                                                       Технические характеристики …………………………………………………………………………………………49                                                                                         Выхлопная система……………………………………………………………………………………………………..….50

Стр.1

Номер рамы

Чтобы прочитать номер рамы  удалите внешнее покрытие (см. рис.)  при  помощи отвертки с плоской носадкой. Номер рамы соответствует номеру ,указанному в  документе и в гарантийной карте.

Пожалуйста, запишите ваш номер рамы внизу.

Номер рамы :

Рис.1

(рис.1)Положение серийного номера рамы

Стр. 2

Номер двигателя

Номер двигателя напечатан на левом картере двигателя. Пожалуйста, запишите номер двигателя ниже.

Номер двигателя:

Номер ключа

Номер ключа потребуется вам для заказа какой-либо запасной части. Зафиксируйте номер по вашему усмотрению.

Номер ключа:

Стр. 3

- Меры предосторожности

(1)Одежда

-одевайте правильную одежду для приятной и безопасной езды

-соблюдение правил дорожного движения, и предельная осторожность обеспечит вам приятную езду.

1. Необходимо использовать шлем и хорошо его застегивать .

2. Одежда должна быть удобной. Не используйте

одежду с широкими манжетами рукавов для предотвращения зацепов рукавов за рычаги тормоза.

3. Используйте обувь на низком каблуке.

4. При управлении мотоциклом держите руль обеими руками. Держать руль только одной рукой опасно.

ВНИМАНИЕ

--При поездках на мотоцикле не носите слишком длинную или слишком свободную одежду.

-Во время поездки а также в течении 10 минут после остановки двигателя не касайтесь

глушителя во избежание ожогов.

-При парковке избегайте горючих материалов и мест, покрытых сухой травой.

Стр. 4

(2) Методика управления

-На безопасность езды на двухколесном транспорте влияет посадка водителя. Следует садиться на центральную часть сиденья. Если водитель садится на заднюю часть сиденья, нагрузка на переднее колесо уменьшается. В результате этого руль может колебаться, что приведет к опасной ситуации.

-Совершая поворот, мотоциклом легче управлять, если слегка наклонить тело

внутрь относительно направления поворота. Мотоцикл может потерять устойчивость, если водитель недостаточно наклонит тело внутрь.

-Если Вы едете по поврежденной или щебеночной дороге, сбавьте скорость и крепко удерживайте руль.

(3)Перевозка грузов

-Для правильного управления мотоциклом принимайте правильную позу при езде.

- При перевозке грузов руль чувствуется иначе, обращайте на это внимание.

- Перегрузка мотоцикла может привести к колебаниям руля. Избегайте перегрузки.

Стр. 5

- Составные части мотоцикла

1.переключатель ближний/дальний свет

переключатель указателей поворота

переключатель освещения

2.фара

3.замок зажигания

4.передний левый сигнал поворота

5.кик-стартер

6.крышка топливного бака

7.задний габаритный фонарь/стоп сигнал

8.задний левый сигнал поворота

9.отсек для  шлема

10.подножка

Стр. 6

1.задний габаритный фонарь/стоп сигнал

2.задний правый сигнал поворота

3.глушитель

4.педаль тормоза заднего колеса

5.включатель фар/кнопка электростартера

6. топливный  бак

7.передний правый сигнал поворота

8.отверстие для масла

9.серийный номер рамы

Стр. 7

3. Методика управления

- Замок зажигания. Блокировка руля

(1)• ON: в этом положении электроцепь мотороллера замкнута и двигатель может быть запущен, ключ зажигания заблокирован и не может быть вынут.

(2)• OFF: в этом положении двигатель заглушен (электроцепь мотороллера разомкнута), ключ может быть вынут из замка.

(3)• LOCK: в этом положении руль мотороллера заблокирован, ключ может быть вынут.

(Метод блокировки)

-для блокировки поверните руль налево до упора, после чего вставьте ключ зажигания и поверните налево до положения LOCK.

(Метод снятия блокировки)

-чтобы снять блокировку, вставьте ключ зажигания и поверните его вправо до положения OFF, блокировка руля снимется.

ВНИМАНИЕ

-После блокировки попробуйте слегка повернуть руль, чтобы убедится, что он заблокирован.

-Не поворачивайте ключ зажигания в положение OFF  во время езды, во избежание потери управления.

-Не паркуйте мотоцикл в местах, где Вы можете помешать дорожному движению.

Стр. 8

(2) Электростартер

Для запуска двигателя поверните ключ зажигания в положение ON, после чего нажмите кнопку

электростартера. В это время рычаг заднего тормоза необходимо держать полностью нажатым.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждений не нажимайте кнопку электростартера во время работы двигателя.

-Перед использованием электростартера выключите фары и сигналы поворота.

-Сразу после запуска двигателя отпустите кнопку электростартера

(3) Переключатель фар.

В этом положении габаритные огни, фара, задний фонарь и подсветка приборов выключены

В этом положении габаритные огни, задний фонарь и подсветка приборов включены

В этом положении габаритные огни, фара, задний фонарь и подсветка приборов включены

*переключатель фар не включается в обычную систему освещения мотоцикла.

Стр. 9

(3) Переключатель остановки двигателя

-В данной позиции происходит остановка двигателя ,он не будет работать, даже если главный переключатель находится в положении  "ON".

-В этой позиции двигатель может начать работу, поставьте переключатель в положение "ON".

ВНИМАНИЕ

-Переключатель  остановки двигателя используется только для временной остановки двигателя.

- Когда мотоцикл припаркован, и переключатель остановки двигателя не используется, не забудьте привести основной переключатель в положение"OFF", чтобы батарея не разрядилась.

( 4).Переключатель освещения

Если необходимо предупредить водителя встречной машины, нажмите и отпустите Passing - фара мигнет. Это сработает, если у вас включен дальний свет

Стр. 10

(5). Переключатель «ближний/дальний свет»

-в данной позиции включен дальний свет

-во время движения в центре города или когда на встречу едет автомобиль, используйте ближний свет для исключения возможности ослепления водителя встречного транспортного средства.

ВНИМАНИЕ

Этот индикатор света появляется, когда переключается дальний свет

(6). Переключатель указателей поворота

Когда ключ зажигания находится в положении “On”, поверните переключатель сигнала поворота в положение,чтобы повернуть направо; чтобы повернуть налево, поверните переключатель сигнала поворота в положение

ВНИМАНИЕ

Указатели поворота не выключаются автоматически. Выключайте указатели после использования. В противном случае это может повлиять на безопасность движения.

Стр. 11

(7)Клаксон

-Когда основной переключатель находится в положении  "ON",нажмите клаксон и появится звуковой сигнал

-Когда ключ зажигания находится в положении "OFF”, клаксон не работает

Стр. 12

(8) Отсек для шлема

1.Откройте замок сидения при помощи ключа зажигания

2.поместите стопорное кольцо шлема в отсек для шлема

3.поместите прут в замок , он защёлкнется автоматически

Для того,  чтобы вытащить шлем проделайте снова такую же операцию

-Закройте ,нажав на прут

- -поверните вверх, чтобы открыть

ВНИМАНИЕ                                                                                                                               Во время движения носите шлем ,не оставляйте его на мотоцикле, шлем может упасть ,что приведёт транспортное средство к потере устойчивости.

(9) Ящик для инструментов

-инструменты прилагаются к мотоциклу, также в оставшееся свободное место вы можете положить, что хотите.

1. откройте заднее сиденье с помощью ключа зажигания

2.Поверните вниз, чтобы открыть сиденье

Максимальная вместимость ящика для инструментов 1,5 кг

ВНИМАНИЕ

Перегруз может вызвать поломку ящика

Стр. 13

(10) Приборы и индикаторы

(1)  Спидометр                                                                                                                       Текущая скорость мотоцикла показывается на спидометре (в миль/ч).

(2)  Кнопки установки.                                                                                                                                   Используются для настройки времени и установки одометра

(3) Указатель уровня топлива

Этот индикатор показывает уровень топлива в баке. Если указатель находится в  зоне E, то в баке недостаточно топлива. Долейте АИ92 АИ95 неэтилированного бензина в бак при ближайшей возможности

(4) Спидометр

Текущая скорость мотоцикла показывается на спидометре (в км/ч).

(5) Часы

Показывают время, могут быть настроены вручную

(6) Одометр

Пробег мотоцикла показывается на одометре, белые цифры на черном фоне показывают километры, черные на белом – сотни метров.

(7) Тахометр

Показывает  обороты двигателя в минуту (оборот/мин)

Основной дисплей

Когда замок зажигания находится в положении “On” Индикатор тахометра будет вращаться от нуля, до максимального предела, снова до нуля, так что вы сможете убедиться в правильной работе тахометра

Стр.14

(8) Индикатор габаритного фонаря

Горит, когда горит габаритный фонарь.

(9) Нейтральная позиция индикатора света

Когда двигатель находится в нейтральной позиции, главный переключатель находится в положении “On” ,индикатор загорится.

(10) Индикатор левого сигнала поворота

Если включен сигнал поворота, данный индикатор мигает.

(11) Индикатор правого сигнала поворота

Если включен сигнал поворота, данный индикатор мигает.

(12) Индикатор дальнего света

Гаснет  при переключении на ближний свет фар

Стр.15

Многофункциональный дисплей

Дисплей выполняет следующие функции:

(1) спидометр

(2) одометр/счётчик пройденного пути/счётчик  масла

(3) указатель уровня топлива

(4) цифровые часы

Основной дисплей

Когда ключ зажигания находится в положении “On” ,многофункциональный дисплей будет поочерёдно показывать все характеристики, таким образом, вы сможете понять ,что жидкокристаллический дисплей работает исправно

Спидометр показывает скорость движения

Нажмите и удерживайте кнопку характеристики несколько секунд  для смены единиц измерения мили/ ч, км/ч

Стр.16

Одометр /счётчик пройденного пути/счетчик масла

Нажмите и удерживайте в течение более 2 секунд кнопку установки Mode для смены  единиц измерения (км/ч или мили/ч) для спидометра и мили или км для одометра/счетчика пройденного пути/счетчика масла

Одометр показывает общий пробег в километрах или милях

Счетчик пройденного пути показывает пройденный путь в километрах или милях.

Счетчик масла показывает частоту работы масла в километрах или милях

Чтобы выбрать одометр/счётчик пройденного пути/счётчик  масла

Нажмите и удерживайте в течение более 2 секунд кнопку ADJ для выбора одометр/счётчик пройденного пути/счётчик масла

Стр. 17

Для того чтобы сбросить счётчик пройденного пути:

1.Нажмите и удерживайте кнопку ADJ более двух секунд ,чтобы выбрать TRIP.

2.Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE /ADJ до момента как счётчик пройденного пути сброситься.

Для того, чтобы сбросить счётчик масла:

1. Нажмите и удерживайте кнопку ADJ более двух секунд, чтобы выбрать счётчик  масла.

2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE/ ADJ до момента как счётчик  масла сбросится.

Стр. 18

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает приблизительный запас доступного топлива  на дисплее. Нормальный операционный топливный диапазон находится между зоной  F и зоной E. Когда зона E или индикатор топлива горят, это обозначает, что уровень топлива в бензобаке очень мал и необходимо как можно быстрее заправиться.

(1)зона E                                                                                                                                                        (2)зона F                                                                                                                                          (3)индикатор топлива

Цифровые часы

Показывают время, часы и минуты, в то время как ключ зажигания находится в положении ON

Чтобы отрегулировать часы вручную, следуйте указаниям

1.включите ключ зажигания в положение ON

2. Нажмите и удерживайте кнопку Adj более двух секунд ,чтобы выбрать ODO режим

ПРИМЕЧАНИЕ

Цифровые часы могут быть настроены только в режиме ODO ,никогда не выбирайте счётчик пройденного пути или счётчик масла ,когда вы хотите настроить цифровые часы.

3.В этом режиме будет мигать число часов. Для установки необходимого часа нажимайте кнопку установки Мode. Нажмите кнопку Аdj, начнут мигать минуты. Для установки необходимого числа минут нажимайте кнопку Мode. Для окончания подстройки нажмите одновременно кнопки Мode и Аdj.

Стр.19

4.для установки час ,нажмите кнопку Adj  до момента выбранного вами часа

5.выберите mode режим и минуты начнут мигать

6. для установки необходимого числа минут ,нажмите кнопку Adj до момента выбранного вами часа

7. Для окончания подстройки нажмите одновременно кнопки mode и Adj.дисплей перестанет мигать автоматически и настройки будут отменен6ы, если не будет нажата кнопка Adj в течение 10 сек

Стр.20

4.Проверка перед движением

(1) Производите проверку

Проверка перед поездкой чрезвычайно важна. Регулярная проверка  перед поездкой предотвращает повреждение транспортного средства и повышает безопасность движения.

ВНИМАНИЕ

После пробега нового мотоцикла 300км произведите его осмотр и техобслуживание.

(2)Проверка уровня масла/Дозаправка

-Поставьте мотоцикл на подножку.

- Выкрутите масляный щуп и вытрите его от масла. Вставьте щуп обратно в отверстие (не вкручивая). Проверьте уровень масла по щупу.

-Если уровень масла близок к нижней отметке (см. рисунок), то долейте масло до верхней отметки.

ВНИМАНИЕ

Температура глушителя велика. Во время проверки уровня масла, не касайтесь глушителя во избежание ожогов.

Стр. 21

(3) Проверка тормозов

-Прокатите мотороллер по сухой дороге и поочередно нажимайте рычаги переднего и заднего тормоза.

-Рычаг тормоза должен иметь достаточный свободный ход.

-Свободный ход – это расстояние от исходного положения рычага до положения, при котором происходит максимальное торможение.

-измерьте свободный ход у конца рычага тормоза  и проверьте насколько он совпадает с установленной цифрой (10-20мм свободный ход от начала/конца рычага тормоза.)

(4)Проверка шин

1.Проверка давления в шинах

-Проверьте, что давление в шинах нормально при опоре мотороллера на оба колеса.

-В случае неуверенности в правильном давлении шин, проверьте его при помощи

манометра.

-Давление в шинах не должно превышать 2.5 кг/см².

Стр. 22

2.Повреждения шин

Проверьте, отсутствие повреждений у шин

3.Неравномерный износ

Проверьте протектор шины на отсутствие неравномерного износа

4.Застрявшие металлические посторонние предметы или гравий

Проверьте отсутствие застрявших посторонних предметов (камешки, гвозди, проволока и т.д.) в протекторе шины. При их наличии удалите их и проверьте отсутствие повреждений шины в этом месте.

5.Глубина протектора

Если износ шины достиг индикатора на боковине, замените ее.

Нормальное давление (1 человек/2 человека)

Переднее колесо 1,75 кг/см2

Заднее колесо 2,0/2,25 кг/см2

ВНИМАНИЕ

-Неправильное давление в шинах,  повреждение шин  или неравномерный износ ухудшают управление мотоциклом и вызывают значительные повреждения шин.

-Если есть повреждение в шинах или присутствует неравномерный износ на протекторе шины, замените его на новый.

Стр. 23

(5) Проверка уровня топлива/Заправка топливом

-Проверьте, достаточно ли топлива в баке.

-Если указатель уровня топлива находится на красной отметке, долейте в бак неэтилированного бензина с октановым числом 92 или 95.

Для заправки топливом используйте следующие инструкции:

1. Откиньте сиденье . Для открытия замка крышки бензобака используйте ключ зажигания. Поверните ключ по часовой стрелке и откройте крышку бензобака.

2. Используйте только неэтилированный бензин

3.Закрывая бензобак, следите за совпадением выемок на горловине бензобака и выступов на крышке.

4.Для запора крышки бензобака просто надавите на крышку и она защёлкнется.

1.открыт

2.закрыт

ВНИМАНИЕ

-Перед заправкой удостоверьтесь, что двигатель остановлен.

-Уровень бензина не должен превышать указанной черты, в противном случае он  проникнет наружу.

- Не добавляйте какие-либо присадки в топливо во избежание поломок двигателя

Стр. 24 .

(6) Проверка руля

-Осмотрите руль на отсутствие повреждений.

- Нажмите передний тормоз и пробуйте двигать руль вверх и вниз – посторонние шумы должны отсутствовать.

-Поверните руль вправо и влево.

- Если обнаружены какие-либо неполадки – обратитесь к дилеру или в сервис.

(7)Проверка тормозных колодок

-проверяйте свободный ход передних тормозов время от времени

-если есть недопустимый свободный ход передних тормозов ,проверьте тормозную жидкость и тормозные колодки

ВНИМАНИЕ

Если во время езды рычаг тормоза слегка нажат, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро. Во избежание быстрого износа тормозных колодок отрегулируйте свободных ход рычага тормоза.

Стр.25

(8)Проверка осветительного оборудования и клаксона

-Поверните ключ зажигания в положение ON и проверьте, что при нажатии на кнопку клаксона(4) слышен звуковой сигнал.

-Проверка фары(1) и заднего фонаря(2): заведите двигатель и включите фару и задний фонарь, после чего проверьте их на работоспособность и отсутствие загрязнений и повреждений.

-Проверка стоп-сигнала(2): поочередно нажимая передний и задний тормоз, проверьте стоп-сигнал на работоспособность и отсутствие загрязнений и повреждений.

-Проверка указателей поворота(3): включая переключатель указателей поворота, проверьте указатели поворота на работоспособность и отсутствие загрязнений и повреждений.

ВНИМАНИЕ

Во избежание опасных ситуаций заменяйте поврежденное или грязное  осветительное оборудование на исправное.

Стр. 26

(9)Проверка цепного привода/регулировка

Цепной привод должен иметь зазор 10-20 мм  в центре между двумя цепями

Регулирование: Ослабьте заднюю гайку оси (1) и поворачивайте регулирующую гайку  (2) до тех пор пока марка отметки не совпадёт с линией зубила на натяжном механизме гусеницы. Затем зафиксируйте заднюю гайку оси.

Заднее колесо будет крутиться назад во время регулировки, таким образом, свободный ход тормозов должен быть также отрегулирован.

(10)Проверка свободного хода рычага сцепления

Свободный ход  рычага сцепления составляет 5~10мм. Проверяйте как можно чаще свободный ход рычага сцепления  и осуществляйте необходимое регулировки поворачивая гайку регулирования.

ВНИМАНИЕ

Если свободный ход  рычага сцепления  является слишком большим или маленьким, диск сцепления может быть легко повреждён.

Стр. 27

Метод регулирования сцепления

-Отрегулируйте свободный ход рычага сцепления маленькой или большой регулирующей гайкой

-Регулируйте, ослабляя гайку  замка и поворачивая регулирующую гайку. После регулирования, зафиксируйте гайку замка и проверьте, насколько осуществляется свободный ход рычага сцепления .

- Проверьте, гладко ли осуществляется переключение передач , при включенном двигателем

. -Двигатель не позволяет быть остановленным, когда полностью выжат рычаг сцепления и педаль переключения передач находится в 1-ой скорости.

Стр. 28

(11) Проверка переднего и заднего амортизаторов.

Проверьте состояние амортизаторов, надавливая несколько раз на руль и на сиденье.

(12) Проверка работы тормозов.

Полностью выжмите передний и задний тормоз и попробуйте прокатить мотороллер вперед.

(13) Зеркало заднего вида.

Сядьте на мотороллер и посмотрите в зеркало заднего вида. Убедитесь, что оно правильно отрегулировано.

(14) Проверка номерного знака.

Посмотрите на номерной знак, цифры должны свободно читаться

(15) Проверка предыдущих мест поломок.

Если у вашего мотороллера были поломки, проверьте, что эти узлы исправны.

(16) Проверка точек смазки.

Проверьте, что во всех точках смазки мотороллера

достаточно смазки

Стр. 29

5.Методы запуска двигателя

Когда двигатель холодный:                                                                                                1.разблокируйте руль                                                                                                                2.проверьте находится ли индикатор остановки двигателя в положении “On”                        3.поверните ключ зажигания в положение “On”

-проверьте объем бензина и уровень масла перед запуском двигателя

Стр. 30

4.Двигатель должен быть запущен в нейтральной позиции. Когда ключ зажигания находится в положении  “On”  , индикатор нейтральной позиции включен.                     5.Нажмите на кнопку электростартера, когда дроссель полностью будет закрыт          6.Запуская двигатель, ждите пока наберётся скорость холостые обороты                                        7. Проверьте, убрана ли подножка

ВНИМАНИЕ

-наберите необходимую скорость движения                                                                                              - Изменяя скорость, дроссельная ручка должна быть повернута в закрытую позицию. Затем полностью нажмите  рычаг сцепления и мягко нажмите педаль переключения передач.

Когда двигатель нагрелся:                                                                                                                    1.Следуйте позициям с 1-4                                                                                                                   2.Вращайте ручку дросселя до 1/8 1/4 оборота                                                                                     3.Нажмите электронную кнопку

ВНИМАНИЕ

Не нажимайте кнопку электростартера во время работы двигателя, это приведёт к повреждению двигателя.

Стр. 31

6.Начало движения

(1) Запуск двигателя.

Запустите двигатель согласно рекомендациям части 5.

ВНИМАНИЕ

-Сразу после запуска двигателя уберите палец с кнопки электростартера во избежание повреждения двигателя.

Задний тормоз должен быть полностью выжат

-Двигатель должен находиться в нейтральном положении до начала движения.

(2)Уберите подножку.

-Убедитесь, что дроссель закрыт, прежде чем двигать мотоцикл, убирая подножку

-Сдвиньте мотоцикл, одной ногой отталкиваясь от земли

-Сдвиньте мотоцикл  вперед, при этом подножка сложится сама.

Стр. 32

(3)Правильная поза посадки

Сядьте на сиденье мотоцикла, левой ногой продолжайте касаться земли для опоры.

ВНИМАНИЕ

При поездке необходимо носить шлем, перчатки и защитные очки (если шлем - открытого типа).

Не носите просторную одежду, способную повлиять на безопасность движения

(4) начало движения

Полностью выжать рычаг сцепления и нажать левой  ногой на педаль коробки передач, выбрав первую скорость

Медленно вращайте дроссель ( ручку газа) и одновременно отпускайте рычаг сцепления. Мотоцикл начнёт движение.

.

ВНИМАНИЕ

Меняя скорость, дроссель должен находится в закрытой позиции. Затем полностью выжмите рычаг сцепления и аккуратно надавливайте на педаль коробки передач для переключения скорости.

Стр. 33

7.Предосторожности при движении

(1)Правильное  движение.

-Перед началом движения включите сигнальные огни и

убедитесь в отсутствии помех движению.

-При движении держитесь правой стороны дороги, не мешайте движению машин.

ВНИМАНИЕ

Движение на средней скорости увеличивает срок службы

двигателя. Сцепление износится быстрее при постоянном движении на низкой скорости.

(2)Регулирование скорости.

Скорость регулируется (дросселем) рукояткой газа.

Вращение рукоятки газа на себя  увеличивает скорость. Не увеличивайте скорость резко.

При движении в гору прибавьте газ для увеличения мощности. Вращение рукоятки газа от себя  уменьшает скорость.

ВНИМАНИЕ

Для торможения используйте как сброс газа, так и тормоза. Это уменьшит тормозной путь.

Стр. 34

(3)Правильная эксплуатация.

-Для обкатки нового мотоцикла первые 1000 км пробега не превышайте скорости 60 км/ч.

-Избегайте резкого ускорения и длительной езды на высоких скоростях.

-В жаркую погоду при длительной работе двигатель легко перегревается. В таких случаях глушите двигатель.

ВНИМАНИЕ

Движение на средней скорости увеличивает срок службы двигателя.

(4)Торможение.

Нажимайте оба рычага тормоза (передний и задний) при торможении. Для торможения выкрутите рукоять газа в минимальное положение и нажмите на рычаги тормоза. В начале торможения на рычаги нужно нажимать слегка, увеличивая нажатие по мере торможения.

ВНИМАНИЕ

-Нажатие одного рычага тормоза приведет к скольжению.

-Не нажимайте резко на тормоз во избежание неуправляемого скольжения.

Стр. 35

(5)Скольжение.

-Резкие остановки и повороты – основные причины скольжения и потери управления мотороллером.

-Будьте внимательны и избегайте проскальзывания шин. Мокрая дорого увеличивает вероятность скольжения.

(6) Движение в дождь.

-В дождь необходим больший тормозной путь, чем на сухой дороге. По этой причине уменьшайте скорость при движении по мокрой дороге.

-При движении под уклон полностью сбросьте газ и время от

времени притормаживайте.

ВНИМАНИЕ

В дождь необходим больший тормозной путь. Начинайте тормозить на большем расстоянии, чем

в сухую погоду как можно раньше .

Стр. 36

8. Как прекратить движение

(1) Когда вы приближаетесь к месту парковки

-Включите сигнал поворота. Убедитесь, что не создаёте помехи для движения. Медленно остановитесь на правой стороне дороги.

-Поставьте ручку газа в закрытое положение и нажмите на передние и задние тормоза как можно раньше.

-В этот момент стоп-сигнал укажет транспортным средствам за

вами о вашем торможении.

(2) Мотоцикл полностью остановлен

-После полной остановки мотороллера выключите сигнал поворота.

-Заглушите двигатель поворотом ключа зажигания в положение “OFF”.

ВНИМАНИЕ

-Во время движения не поворачивайте ключ зажигания.

-При положении ключа зажигания “OFF” электросистема мотоцикла обесточена и не работает. Вытащите ключи из замка зажигания после полной остановки двигателя.

Стр. 37

(3)Парковка

-Поставьте мотоцикл на подножку на ровную поверхность земли, так чтобы не мешать движению транспортных средств.

-Сядьте на сидение  и поставьте прямо руль  правой/ левой рукой .

Откиньте подножку левой ногой и, упираясь ногой в подножку.

ВНИМАНИЕ

Мотоцикл может упасть, если его поставить на подножку на

неровном месте.

(4)Руль мотоцикла

Во избежание угона заблокируйте руль и выньте ключ зажигания.

ВНИМАНИЕ

- припаркуйте мотоцикл в такое место, где он не будет мешать движению транспортных средств.

-температура двигателя и глушителя велика, будьте осторожны ,во избежание ожогов.

-припаркуйте мотоцикл в безопасное место и убедитесь, что вы вытащили ключи из замка зажигания во избежание угона мотоцикла.

Стр. 38

9. Техобслуживание

(1) Осмотр, очистка и замена воздушного фильтра

1.откройте заднее сидение

2.откиньте задвижку на переднее сидение

3.откройте переднее сидение

Выньте воздушный фильтр и проверьте его на загрязнение.

- Открутите крепежные винты и снимите крышку воздушного фильтра

- Выньте воздушный фильтр

- Порядок сборки обратный

Стр. 39

-Продуйте фильтрующий элемент при помощи сжатого воздуха

-Меняйте фильтрующий элемент каждые 4000 км.

-При постоянной эксплуатации в пыльных местах замену или очистку следует

производить чаще. Производя замену см. стр. 40 График техосмотра и проводимые работы.

ВНИМАНИЕ

-Не используйте масло или моющие средства для мытья бумажных фильтрующих элементов влажного типа.

-Не допускайте попадания воды на фильтр, это может привести к затруднению запуска двигателя.

-Если фильтр не установлен правильно, пыль может попасть в цилиндр двигателя, что снизит мощность и срок службы

двигателя.

Стр. 40

- Наружная очистка

Протирайте мотоцикл во избежание накопления на нем пыли и грязи, которые могут повлиять на функционирование узлов мотоцикла.

ВНИМАНИЕ

-Если мотоцикл не использовался длительный период, проверьте работоспособность всех узлов и все точки смазки перед движением. Начинайте движение только после проверки

-Если вы покрываете мотороллер воском для краски, убедитесь, что компоненты воска не влияют на лакокрасочное покрытие

-Проверьте и замените сообщающуюся трубку  во избежание поломки из-за протечки бензина.

Стр. 41

(3)Аккумулятор

-На этой модели используется необслуживаемый аккумулятор, не требующий долива воды.

-При очистке клемм вывинчивайте винты. Для доступа к аккумулятору откройте крышку аккумуляторного отсека под сиденьем.

- Если клеммы коррозировали, выньте аккумулятор для очистки.

-После очистки нанесите тонкий слой консистентной смазки на клеммы аккумулятора.

ВНИМАНИЕ

-Никогда не открывайте аккумулятор закрытого типа

-Если мотоцикл не используется длительное время, аккумулятор разряжается. В таких случаях выньте

аккумулятор и поместите его в прохладное место после полной зарядки аккумулятора

-Не курите рядом с аккумулятором и не держите его рядом с открытым огнем

-Во время установки или съемки аккумулятора поверните ключ зажигания в положение “OFF”.

Отрицательная клемма  должна сниматься первой, положительная – ставиться первой..

-Тщательно затягивайте винты клемм.

Стр. 42

(4) Замена предохранителей

Когда предохранитель сгорает, может возникнуть короткое замыкание или перебой в электросистеме мотоцикла. Обратитесь к представителю моделей KYMCO для ремонта.

- Предохранитель аккумулятора 15 A

- Предохранитель замка зажигания 15 A

Запасной предохранитель находится на поверхности аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

Во избежание короткого замыкания ,выключите замок зажигания перед проверкой и заменой предохранителя.

Замена предохранителя:

- Удалите покрытие аккумуляторной батареи , открутив винт.(См. стр. 41)

- Откройте держатель предохранителя (1) и изымите  предохранитель с зажимами(2).

- Вытащите старый предохранитель из зажимов и удалите его.

Стр.  43

- Двигайте зажимы  (2) на концы нового предохранителя, надавите на них, чтобы они зафиксировались  в держателе предохранителя (1), закройте держатель предохранителя.

Запасной  предохранитель находится на аккумуляторном отсеке

ВНИМАНИЕ

Для того, чтобы вытащить предохранитель, не открывайте зажимы, так как вы можете согнуть их ,что может привести к потере контакта с новым  предохранителем. Сломанный предохранитель может  привести к поломке электросистемы мотоцикла и вызвать пожар.

После замены  предохранителя, убедитесь ,что держатель предохранителя находится в правильном положении.

Стр. 44

(5)Замена моторного масла

1. Поставьте мотоцикл на подножку.

2.Выкрутите масляный щуп

3.Для слива масла выкрутите крышку слива масла, после слива масла закрутите ее назад

4.Залейте в двигатель 0.9 литра моторного масла. Крепко закрутите масляный щуп

5. Запустите двигатель для прогрева, остановите его и проверьте уровень масла (через 20-30 секунд после остановки

двигателя)

Марка необходимого моторного масла: SAE15W-40

Объем масла/объем заменяемого масла: 1.0 литра/0.9 литра

ВНИМАНИЕ

-Во время смены масла также очистите масляный фильтр.

-Используйте только указанную марку масла.

-Смена моторного масла производится после первых 300 км пробега, далее – каждые 2000 км пробега.

-В пыльных или холодных условиях, а также при частых коротких поездках требуется более частая смена масла. Не смешивайте моторные масла разных типов и разной вязкости. Это может привести к поломке двигателя.

Стр. 45

(6)Проверка свечей зажигания

-Проверьте свечи зажигания на износ.

-Отложения нагара на свече и большой зазор отрицательно сказывается на зажигании.

Чистка свечей зажигания:

1.Для выкручивания свечи используйте свечной ключ.

2.Для очистки свечей используйте состав для очистки свечей. При отсутствии состава для очистки свечей используйте проволочную щетку.

-Необходимый зазор между электродами – 0.6-0.7 мм

-Тип свечей – NGK-CR8E

(1) свеча зажигания

(2) удаление нагара

(3) повреждение

(4)зазор между электродами, износ, загрязнение ,налёт

ВНИМАНИЕ

-Очищайте свечи каждые 5000 км пробега и

заменяйте при необходимости или при износе

центрального электрода

-Закрутите свечи зажигания сначала при помощи пальцев, затем закрепите гаечные ключом для свечей

-Используйте только соответствующий тип свечей

Стр. 46

(7)Проверка уровня тормозной жидкости

-Открутите 2 винта и снимите крышку бачка тормозной жидкости

-Долейте в бачок тормозную жидкость DOT-4 до верхней отметки, поместите крышку на место и затяните винты.

-Рекомендуемая тормозная жидкость DOT-4

Не смешивайте различные типы тормозной жидкости. Это может вызвать отказ тормозов и очень опасно. Когда вы заменяете тормозную жидкость, используёте полотенце, чтобы предотвратить попадание жидкости на поверхность мотоцикла.

Меняйте тормозную жидкость через 10000км пробега или каждый год

(8)Проверка изоляции проводов

-В местах разъемов на кабели надеты резиновые колпачки.

Проверяйте их целостность, а так же целостность изоляции при техосмотре.

-При мойке мотоцикла не направляйте струи воды на провода. Для очистки проводов от грязи используйте слегка влажную тряпку. Проверяйте, закрыты ли замки разъемов

(1) резиновые колпачки

(2) замки разъемов

Стр. 47

10. Важные замечания

(1)Если мотор не заводится или заглох при движении

• Проверьте, есть ли топливо в баке

• Если индикатор топлива горит, долейте в бак бензина

• Проверьте, правильно ли вы заводите двигатель

• Осмотрите мотороллер на отсутствие поломок

(2)В случае поломки

При различного рода поломках обратитесь к дилеру KYMCO или в сервис.

ВНИМАНИЕ

Для безопасности движения строго необходима проверка мотоцикла  перед движением. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь  с руководством по эксплуатации мотоцикла ,и сделайте это привычкой сматривать свой мотоцикл перед эксплуатацией.

Стр. 48

(3)График техосмотра и проводимых работ

| Наименование проводимых работ |  |  | + | Регулярное обслуживание по километражу |  |  |  |  |  |  |  | Каждодневная проверка перед началом движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2х-цилиндровый | 4х-цилиндровый | 300 км | 1000 км | 3000 км | 5000 км | 7000 км | 9000 км | 11000 км | 13000 км | П |
| + | Моторное масло |  |  | З | З | З | З | З | З | З | З | П |
| + | Масляный фильтр |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |  |
|  | Трансмиссионное масло |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  |  |
|  | Охлаждающая жидкость |  |  | Замена через каждые 10000 км или замена раз в год каждые 5000 км |  |  |  |  |  |  |  | П |
| + | Свеча зажигания |  |  | Очистка (О) каждые 2000км и Замена (З) каждые 5000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Зазор клапана |  |  | Р |  | Р |  | Р |  | Р |  |  |
| + | Карбюратор |  |  |  |  | П |  | П |  | П |  |  |
| + | Ремень двигателя |  |  |  |  |  |  | П |  |  | П |  |
| + | Цепь двигателя |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |
| + | Глушитель |  |  |  | П | З | П | З | П | З | П |  |
| + | Электролит аккумуляторной батареи |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| + | Топливный экран фильтра |  |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  |
| + | Тормозная система |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| + | Свободный ход рычага сцепления |  |  | Р |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |
| + | Болты и гайки |  |  | з |  |  | з |  |  | з |  |  |
| + | Давление шин |  |  |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Фильтр моторного масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос моторного масла |  |  | П | П | П |  | П |  | П |  |  |

Обозначения: з- затянуть Р – регулировка, З – замена, П – проверка, О – очистка

Стр. 49

(4)Технические характеристики мотороллера

| Тип двигателя | Карбюраторный четырёхтактный одноцилиндровый воздушного охлаждения | длина | 2057 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем двигателя | 124.1 см ³ | ширина | 725 мм |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 56.5x49.5 мм | высота | 1174 мм |
| Степень сжатия | 11 : 1 | сухой вес | 137 кг |
| Мощность (при оборотах) | 13 / 9500 об/мин | колёсная база | 1355 мм |
| Максимальный крутящий момент (при оборотах двигателя) | 1/8500 кг.м/ об/мин | промежуток до земли | 170 мм |
| Обороты холостого хода | 1600 об/мин | размер шин | Пер.:110/80-17 Зад.:140/70-17 |
| Тип трансмиссии | педаль коробки передач ,управляемая левой ногой | тип топлива | Неэтилированный бензин |
| Сцепление | мокрое многодисковое сцепление | ёмкость масляного бака | 1.0 л |
| Зажигание | Конденсаторное зажигание | ёмкость бензобака | 13.5 л |
| Стартер | Электростартер, кикстартер | тип моторного масла | SAE15W40 |
| Свечи | NGK-CR8E | аккумулятор | 12V6.5AH |
| Тип тормозного устройства | диск/диск | предохранитель | 15A |

Стр. 50

11. Выхлопная система

Выхлопная система KYMCO - вторичная воздушная система всасывания, которая способствует  быстрому сгоранию выхлопных газов. На этой модели использует пластинчатый клапан для подсоса свежего воздуха в выхлопную систему для сгорания топлива через перепады давления выхлопных газов при работе двигателя. Это уменьшает вредные выхлопы.